AI WASTE CLASSIFIER CODE

# --- AI Waste Classifier (versión visual y simplificada) ---

# Detecta papel, plástico o metal con un modelo TFLite

# y enciende un LED según el resultado.

# Muestra la cámara en vivo sin porcentaje de confianza.

from gpiozero import Device, LED

from gpiozero.pins.lgpio import LGPIOFactory

from picamera2 import Picamera2

import tensorflow.lite as tflite

import numpy as np

import cv2

import time

# ✅ Configurar backend moderno (Raspberry Pi 5)

Device.pin_factory = LGPIOFactory()

# --- LEDs ---

led_plastico = LED(25)

led_papel = LED(24)

led_metal = LED(16)

def apagar_leds():

led_plastico.off()

led_papel.off()

led_metal.off()

# --- Cámara: dos resoluciones (preview e inferencia) ---

cam = Picamera2()

config = cam.create_preview_configuration(

main={"size": (640, 480), "format": "RGB888"},

lores={"size": (224, 224), "format": "RGB888"},

)

cam.configure(config)

cam.start()

time.sleep(1.5)

# --- Cargar modelo TensorFlow Lite ---

interpreter = tflite.Interpreter(model_path="waste_model.tflite")

interpreter.allocate_tensors()

input_details = interpreter.get_input_details()

output_details = interpreter.get_output_details()

# --- Etiquetas (ajústalas si tu modelo usa otro orden) ---

labels = ["paper", "plastic", "metal"]

def classify_image(img224):

"""Clasifica una imagen 224x224 RGB con el modelo TFLite."""

x = np.expand_dims(img224.astype(np.uint8), axis=0)

interpreter.set_tensor(input_details[0]['index'], x)

interpreter.invoke()

out = interpreter.get_tensor(output_details[0]['index'])[0]

idx = int(np.argmax(out))

return labels[idx]

print("♻️ Clasificador iniciado. Pulsa 'q' para salir.")

try:

while True:

# 1) Capturar frame de cámara

frame_main = cam.capture_array("main")   # 640x480 para mostrar

frame_lores = cam.capture_array("lores") # 224x224 para modelo

# 2) Clasificar

pred = classify_image(frame_lores)

# 3) Encender LED correspondiente

apagar_leds()

if pred == "plastic":

led_plastico.on()

elif pred == "paper":

led_papel.on()

elif pred == "metal":

led_metal.on()

# 4) Mostrar cámara (solo el nombre del material)

bgr = cv2.cvtColor(frame_main, cv2.COLOR_RGB2BGR)

texto = pred.upper()

cv2.putText(bgr, texto, (10, 40),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.3, (0, 0, 0), 4)

cv2.putText(bgr, texto, (10, 40),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.3, (255, 255, 255), 2)

cv2.namedWindow("Waste Classifier - Live", cv2.WINDOW_NORMAL)

cv2.imshow("Waste Classifier - Live", bgr)

# Salir con 'q'

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

apagar_leds()

cam.stop()

cv2.destroyAllWindows()

print("✅ Sistema cerrado correctamente.")